מכון טכנולוגי HIT 
שם הקורס: רובוטיקה

שם הפרויקט:

שמות חברי הקבוצה:

רן גורביץ 207685504

תומר כהן 322401647

רומי יוסף 209363274

דניאל בן דוד 324573922

מהות הפרויקט:

הפריוקט עוסק בפיתוח רובוט חכם, המשלב יכולות ניווט מתקדמות, שליטה מרחוק בזמן אמת ושילוב בינה מלאכותית.

הרובוט מתבסס על שלדת ברזל שמחובר לגלגלי MECANUM שמאפשר תנועה רב כיוונית , ומופעל עלי בקר Raspberry Pi.

המערכת מסוגלת לנוע באופן ידני על ידי אפליקציית ווב מרחוק, או באופן אוטונומי , על ידי זיהוי אובייקטים ספציפיים באמצעות מודל YOLO . 
המערכת מסוגלת לדיווח למשתמש על מיקומי האובייקטים על ידי תצוגת התמונה בזמן אמת באותו אפליקציית ווב, והדלקת נורה ירוקה (וכיבוי אדומה) להודעה על זיהוי האובייקט שחופש.

הרובוט מצוייד במנגנוני הגנה מפני התנגשויות המבוססים על חיישן אולטרה סוני.

כיצד מפעילים אותו:

סביבת החומרה:

הבקר המרכזי: Raspberry Pi (מריץ LINUX).
הספק: מטען נייד Power Bank (35W) לראסברי, ובית סוללות (6 של 1.5W) למנועים.

חיישנים: מצלמת RPi יעודית וחיישן HC-SR04.
בקרת מנועים: שני מנועי בקר L298N השולטים על המנועים.
ארבעה מנועי DC עבור כל גלגל, כל שניים מחוברים למנוע בקר אחד.

סביבת תוכנה ושפות קוד:
שרת:

שפת python 3. 
ספריית Flask  לניהול השרת ו WebSockets לתקשורת בזמן אמת.
ספריית UltraLyitics להרצת YoloV8n.
ספריית gpiozero לשליטה ברכיבים האלקטרוניים.

קליינט:

שימוש בReact לבניית ממשק המשתמש.
ספריית Matirial UI לעיצוב השליטה במכונית (חיצי התנועה).	 
תשתית תקשורת: שימוש בSafe Tunnel המאפשר גישה מאובטחת לראסברי פאי מכל מקום ללא צורך בIP קבוע.