מסמך מסכם: פרויקט מעקב אחר קו שחור (Line Follower)

פרטי המגישים

- שם הפרויקט FOLLOW THE LINE! :

- שמות חברי הקבוצה:
תומר כהן
רן גורביץ
רומי יוסף
דניאל בן דוד

תיאור תמציתי של הפלטפורמה

השתמשנו בערכת LEGO MINDSTORMS EV3 ותכנתנו אותה בשפת ROBOTC. 
הרובוט בנוי בתצורה של רכב עם שני גלגלים ממונעים וגלגל עזר אחורי לייצוב.

מבנה הרובוט (לפי הקוד):

- בקר EV3: יחידת העיבוד שמריצה את הלולאה הראשית (task main) .

- מנועים: שני מנועים גדולים המוגדרים בקוד כ-
 leftMotor (יציאה B ),
 וrightMotor  (יציאה C )

- חיישנים: חיישן צבע המחובר ליציאה S1 .
החיישן מוגדר לקרוא "אור מוחזר (getColorReflected) "
כדי להבדיל בין הרקע הלבן לפס השחור.

תיאור תמציתי של הפרויקט והתמודדות עם המעקב

הרעיון הכללי (מעקב קו): הקוד שלנו מבצע עקיבה על "התפר" שבין השחור ללבן. 
הגדרנו מראש משתנים למהירויות (fast = 20, slow = 1) ולסף זיהוי (threshold = 20).
התוכנית רצה בתוך לולאה אינסופית (while(true)) ובודקת בכל רגע את הערך 
שמתקבל מהחיישן ב-S1:

- כשהערך נמוך מ-thresholdזיהוי שחור): הרובוט נותן כוח למנוע שמאל (fast) ומחליש את ימין (slow) כדי לפנות החוצה מהקו.

- כשהערך גבוה זיהוי לבן: הרובוט עושה הפוך (שמאל לאט, ימין מהר) כדי לחזור פנימה אל הקו.

התמודדות עם המצבים השונים:

- הגנה מנפילה / הרמה: ראינו שכשהרובוט באוויר, החיישן מחזיר ערך 0. 
שמנו תנאי ראשון בקוד: if (valueOfColorReflected == 0). 
אם זה קורה, אנחנו מיד מאפסים את מהירות המנועים ל-0. 
זה מונע מהרובוט להשתולל כשהוא נופל או מורם.

- יציאה מהמסלול (מנגנון חיפוש): השתמשנו בטיימר פנימי (T1) שמתאפס כל פעם שאנחנו מזהים את הקו
. אם הרובוט רואה "לבן" (>= white) והטיימר time1[T1] עבר את ה-1500 מילי-שניות (שנייה וחצי), הקוד מבין שאיבדנו את הקו. 
במצב כזה נכנסים לסדרת פעולות יזומה: פנייה חדה יותר 
ואז נסיעה ישרה (sleep(1000)),  בניסיון למצוא את הקו מחדש.

- נסיעה בכיוון ההפוך: הקוד לא מסתמך על זיכרון של המסלול אלא מגיב בזמן אמת למה שחיישן S1 רואה כרגע. 
לכן, גם כשהנחנו אותו הפוך, הוא זיהה את הקו ומיד התחיל לבצע את התיקונים  (fast/slow)  לפי אותה לוגיקה והצליח לעקוב אחריו.

לחץ לקבלת : קובץ הקוד

לחץ כאן לצפייה בסרטונים

- בדיקות מחוץ למסגרת

- בדיקות 1-3

- מסלול מכשולים